СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Xарактеристика студии звукового вещания.	6

1.1 Исходные данные:	6

1.2 Анализ требований:	6

2 Выбор и обоснование параметров студии.	7

2.1 Выбор оптимальных геометрических размеров студии	7

2.2 Выбор оптимального времени реверберации	9

3 Расчет акустического оформления студии.	10

4 Разработка структурной схемы электрического тракта.	12

4.2 Описание устройств.	12

4.2 Подключение устройств	17

5 Мероприятия по охране труда.	19

Заключение	21

Список использованных источников	22

Приложение А. План АСБ  	23

Приложение Б. Эскиз развертки студии с указанием звукопоглощающих материалов 	24

Приложение В. Структурная схема звукового тракта 	25

ВВЕДЕНИЕ

В деле записи звука важным является не только оборудование, но и помещение, в котором происходит запись. К настоящему времени найдены оптимальные способы избавится от шумов, искажений и нелинейности характеристик помещений, в которых происходит запись.

Одним из основных этапов проектирования является подбор размеров помещения, материалов для звукопоглощения и изменения параметров реверберации комнаты.

После выбора звукопоглощающих материалов приступают к непосредственным расчетам. Суть их сводится к тому, чтобы путем варьирования площадей, занимаемых выбранными материалами подобрать такой общий фонд звукопоглощения студии, при котором в ней будет обеспечен оптимум реверберации.

Важной составляющей студии также является используемое оборудование. Характерной особенностью студий подобных размеров является большое количество микрофонов и устройств воспроизведения.

Существуют стандарты по проектированию концертных студий с рядом рекомендаций. Наличие зрителей накладывает дополнительные ограничения на комнату, а также требует соблюдения ряда правил размещения зрителей.

Современные студии включают в себя, как правило, следующие помещения:

- студийное помещение, или тон-зал (для исполнения и записи музыки и речи), в котором размещаются исполнители и микрофоны;

- контрольная комната, или микшерная, где установлены основные виды аппаратуры для записи и обработки звука (микшерные пульты, контрольные агрегаты, компьютерные рабочие станции и др.) и где находится рабочее место звукорежиссера;

- техническая аппаратная, в которую выносятся некоторые виды аппаратуры, например, стойки с усилителями и др.

В студиях должны быть обеспечены все акустические характеристики концертных залов: оптимальное время реверберации в разных частотных диапазонах, однородная структура звукового поля, требуемый уровень шумов, а также другие объективные параметры, которые важны для слухового восприятия музыкальных и речевых программ.

В данной работе рассматривается проектирование большой музыкальной студии со зрителями с качественными акустическими показателями посредством выбора требуемых звукопоглощающих материалов и обеспечения заданного времени реверберации.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДИИ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ.

1.1 Исходные данные:

Согласно заданному варианту №14, в курсовом проекте рассчитываются параметры большой музыкальной студии со зрителями;

- Объём: 22000м3;

- Количество исполнителей: 250;

- Количество зрителей: 500;

1.2 Анализ требований:

Для заданной большой студии необходимо рассчитать её объём с учетом требований для различных оркестров. Наиболее требовательным к пространству для исполнителей является духовой оркестр.

Классификация и основные параметры студий и помещений прослушивания установлены соответствующими нормативными документами.

Ближайшими параметрами для заданной большой музыкальной студии является:

- l×b=40×25 м – линейные размеры студии;

- S=1000 м2 – площадь пола студии;

- h=14 м – высота студии;

- V=13000 м3 – объём студии;

- nисп=250 – максимальное количество исполнителей;

- nзри=250 – максимальное количество зрителей;

- Tопт=2.0-2.3 с –время реверберации на частоте 1000 Гц;

- ∆T=±0.2 с – допустимое отклонение времени реверберации, от оптимального.

Так как заданные параметры большой студии значительно больше рекомендуемой студии классификатором, полученные результаты будут значительно отличаться от рекомендуемых.

2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТУДИИ.

2.1 Выбор оптимальных геометрических размеров студии

Связь между количеством исполнителей nисп и объемом студии задается нормами проектирования или различными эмпирическими формулами.

За оркестровую единицу G принимают объём, необходимый при той акустической мощности, которую создаёт флейта. Остальные инструменты характеризуются числами, показывающими, скольким флейтам они эквивалентны в отношении требуемого объёма.

Число приведенных оркестровых единиц, приходящееся в среднем на одного исполнителя духового оркестра G` =5;

Таким образом минимальный объём для размещения оркестра:

Vоркестра=10∙nисп∙G`=10∙250∙5=12500 м3 (1)

Объём на одного зрителя должен составлять не менее 10 м3

Vзрителя=10∙nзрителей=10∙500=5000 м3 (2)

Vmin=Vоркестра+Vзрителя=17500 м3 (3)

Так как заданный объём 22000 м3 больше минимального требуемого, увеличивать объём для комфортного размещения исполнителей и зрителей не требуется.

Определив объем студии, решают вопрос о её форме и линейных размерах.

Соотношение линейных размеров студии l, b и h рекомендуется брать близкими к золотому сечению:

| lb=bh=2 | (4) |
| --- | --- |

Тогда линейные размеры связаны с объёмом соотношениями:

l=1.6∙3V=28*16=44,8 м

b=3V= 28 м (5)
 h=0.6∙3V=0.6∙28=16.8 м

При проверке полученных размеров получены данные:

V=lbh=48.8∙28∙16.8=21073 м3, что отличается от исходной на -926 м3, что значительно. Также отклонения от золотого сечения для l/b составили 13.6%, а для b/h составили 16.4%, что незначительно уходит за пределы рекомендуемых значений отклонения.

Для соответствия исходным условиям, расчет производился по следующим формулам:

| l=3V∙24=39,6268 м b=l2=28,02 м h=l2=19,8 м | (6) |
| --- | --- |

В результате округления: l=39,6 м, b=28 м, h=19,8 м.

Отклонение объёма от исходного 45,76 м3, отклонения от золотого сечения для l/b и b/h составили меньше 0,01%

Для улучшения акустических характеристик помещения рекомендуется избегать формы параллелепипеда. Также из-за наличия зрителей рекомендуется создание уклона для повышения видимости сцены с задних рядов[4].

Преобразуя форму помещения с сохранением объёма, был добавлен искусственный уклон.

Рисунок 2.1 – Полученная новая форма студии

Для пересчета потребуются данные о желаемой длине нижней части, и высота задней части комнаты.

Относительно параллелепипеда изменяется длинна верхней части

| lверхн=lбазовое∙h-(lниз∙h)h+hбок+lниз=42,5 м | (7) |
| --- | --- |

Объём помещения при этом не изменяется.

Собственные резонансные частоты помещения в форме прямоугольного параллелепипеда связаны с его линейными размерами l, b, h соотношением:

| f0=C02ml2+nb2+ph2 | (8) |
| --- | --- |

С0 – скорость звука в воздухе; m=10, n=20, p=30 – любые целые числа.

Используя ПО Matcad, был построен спектр резонансных частот комнаты. Амплитуда в данном случае отражает количество совпадений частот при вычислении резонансной частоты.

Рисунок 2.2 – Полученный спектр резонансных частот

2.2 Выбор оптимального времени реверберации

К настоящему времени установлено, что для студий и залов объёмом свыше 2000 м3 оптимальное время реверберации не зависит от объёма, однако в сильной степени зависит от стиля произведений и характера их исполнения.

Поскольку студия не предназначена для исполнения музыки какого-либо одного стиля, компромиссом является Т = 1,7 с.[14]

3 РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДИИ.

Так как студия обладает значительным размером значительно превышающим 3000 м3, то Tопт принимается равным 1.7 с.

Расчёт ведётся на оптимум Бекеши Топт одинаковый для всех частот.

S - общая площадь всех внутренних ограничиваемых поверхностей студии:

S=2lb+2lh+2bh

S=2∙39.6∙28+2∙39.6∙19.8+2∙28∙19.8=4894.56 м2 (9)

Зная объём комнаты и оптимальное время реверберации находят величину αср:

αср=1-e- V6∙T∙S=0.35575 (10)

Определим значение общего поглощения А:

A=αср⋅Sc=0,35575⋅4894,56=1741,23 (11)

Таблица 3.1 – Результаты расчета среднего и общего поглощения

| F,Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т,c | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| acp | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| А | 1741,23 | 1741,23 | 1741,23 | 1741,23 |

Рисунок 3.1 – Данные звукопоглощения различных материалов

Таблица 3.2 – Таблица расчета добавочного звукопоглощения

| Наименование материалов | Кол-во | Частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | α(A) | A | α(A) | A |  | α(A) | A |  | α(A) | A |
| Слушатели | 500 | 0,33 | 165 | 0,41 | 205 |  | 0,44 | 220 |  | 0,46 | 230 |
| Стул мягкий | 500 | 0,05 | 25 | 0,09 | 45 |  | 0,12 | 60 |  | 0,13 | 65 |
| Ковер | 634 | 0,08 | 88,704 | 0,24 | 266,112 |  | 0,57 | 632,016 |  | 0,69 | 765,072 |
| Дверь | 10 | 0,1 | 1 | 0,11 | 1,1 |  | 0,1 | 1 |  | 0,08 | 0,8 |
| Стена оштукатур-енная | 2677 | 0,04 | 107,0784 | 0,05 | 133,848 |  | 0,06 | 160,6176 |  | 0,08 | 214,1568 |
| Деревянный пол, потолок | 1487,4 | 0,15 | 166,32 | 0,11 | 121,968 |  | 0,1 | 110,88 |  | 0,07 | 77,616 |
| Итого: | 4894,6 |  | 553,1024 |  | 773,028 |  |  | 1184,514 |  |  | 1352,645 |
| Требуемое |  |  | 1741,23 |  | 1741,23 |  |  | 1741,23 |  |  | 1741,23 |
| Добавочное |  |  | 1188,128 |  | 968,202 |  |  | 556,7164 |  |  | 388,5852 |
| Щит Бекеши | 1195 | 0,87 | 1174,5 | 0,72 | 972 |  | 0,4 | 540 |  | 0,3 | 405 |
| ППГЗ | 0,4 | 160 | 0,6 | 240 | 0,85 |  | 340 | 0,82 |  | 328 | 0,4 |
| Общее поглощение |  |  | 1771,5599 |  | 1801,1231 |  |  | 1769,7386 |  |  | 1738,0355 |
| acp |  | 0,361944 |  | 0,367984 |  |  | 0,36157256 |  |  | 0,35509535 |  |
| Т,c |  | 1,669918 |  | 1,706175 |  |  | 1,66774584 |  |  | 1,63100921 |  |
| Разница в T |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 0,032 |  |  | 0,068 |  |
| Процент отклонения |  | 1,76 |  | -0,36 |  |  | 1,897 |  |  | 4,058 |  |

Щиты Бекеши[3] представляют собой деревянные рамы достаточно внушительных габаритов, закрытые с одной стороны мембраной из туго натянутого авиационного полотна, клеенкой или тонким ДВП, оргалитом и т.д. Рама крепится на стене в месте пучности низких частот. Между стеной и мембраной должно быть расстояние порядка 10-20 см. В этот промежуток устанавливается звукопоглощающий материал в виде плиты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм.

ППГЗ успешно применяются в студиях звукозаписи, кинотеатрах (в том числе домашних), многопрофильных залах, а также в аэропортах и на вокзалах, в офисах, залах переговоров, торговых залах магазинов, больничных помещениях, гостиницах и домах отдыха.

Схема размещения щита расположена в приложении Б.

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАКТА.

4.2 Описание устройств.

Микрофон RODE NT2-A[16] – микрофон для записи инструментов:

Рисунок 4.1 – RODE NT2-A

Диапазон частот: 70 Гц - 20 кГц;

Чувствительность: 2.6 мВ/Па;

Диаграмма направленности: кардиоидная, круговая;

Разъем: 3 pin XLR;

Данный микрофон размещается около исполнителей и записывает звук инструментов.

Театрально-хоровой микрофон Sennheiser MKH 20-P48[17]:

Рисунок 4.2 – Sennheiser MKH 20-P48

Направленность: круговая;

Диапазон частот: 12 - 20000 Гц;

Чувствительность: 25 мВ/Па;

Уровень звукового давления (макс.): 134 дБ (142 дБ с аттенюатором);

Разъем: 3 pin XLR;

Данный микрофон используется для записи хора и вокальных партий.

Микрофон AKG D7S[5] – динамический вокальный микрофон:

Рисунок 4.3 – AKG D7S

Диапазон частот: 70 Гц - 20 кГц;

Чувствительность: 2.6 мВ/Па

Диаграмма направленности: суперкардиодида;

Разъем: 3 pin XLR;

Данный микрофон используется для индивидуальной записи вокалистов и записи реакции зрителей.

SOUNDCRAFT Vi1000[13] – цифровой микшерный пульт

Рисунок 4.4 – SOUNDCRAFT Vi1000

Основные характеристики:

- 96 входных каналов с 24 моно / стерео микс шинами

- Интегрированный мониторинг микрофонов для беспроводных систем AKG, Shure® и Sennheiser.

- Интегрированный DSP Spider Core DSP SpiderCore.

Используется как основной микшер для объединения всех каналов.

В качестве Акустической системы используется QSC K12.2.[7]

Рисунок 4.5 – Концертная акустика QSC K12.2

- Вес колонок – 17.7 кг

- Выходная мощность (HF) – 225 Вт

- Макс. звуковое давление (SPL) – 132 дБ

- Симметричные (балансные) входы – 2 (XLR)

- Усилитель – встроенный

- Частотный диапазон – 45 — 20 000 Гц

INVOTONE DSX12SA[20] – активный сабвуфер со встроенным усилителем мощности класса D, с импульсным блоком питания и встроенным DSP.

Рисунок 4.6 – INVOTONE DSX12SA

Частотный диапазон: 47 Гц-125 Гц при -6 дБ

Макс. уровень звукового давления: 124 дБ (1 м)

Размеры без упаковки (ВхШхГ): 370 х 530 х 480 мм

Вес нетто: 18,6 кг

Вес брутто: 21,4 кг

Объём: 0,09 м/куб

MOTU Stage-B16 Сценический коммутатор: [15]

- Частоты дискретизации до 192 кГц;

- 16 микрофонных XLR-входов с предусилителями;

- цифровое дистанционное управление уровнем гейна предусилителей;

- гибкий 48-входовый цифровой микшер с 12 шинами и DSP-эффектами, такими как реверберация, 4-полосный эквалайзер, гейт и компрессия;

- удалённое управление DSP, микшированием и настройками Stage-B16 с ноутбука, планшета или смартфона. Также есть возможность подключения Wi-Fi роутера через стандартный Ethernet-кабель для беспроводного управления со смартфона или планшета без участия компьютера

Рисунок 4.7 – VM-1120

Графический эквалайзер Behringer FBQ3102HD[10]:

Рисунок 4.8 – Behringer FBQ3102HD

- профессиональный 31-полосный стереоэквалайзер для концертов и студии;

- встроенный подавитель эффекта обратной связи;

- операционные усилители 4580 с низким уровнем шума;

- отдельный выход на сабвуфер с регулируемой частотой кроссовера;

- фильтры высоких и низких частот;

- светодиодный индикатор из 12 сегментов для контроля уровня входного сигнала;

- функция работы в обход устройства при отсутствии питания;

- серво-балансные входы и выходы с разъемами TRS 1/4" и позолоченными XLR.

MDX2600 V2 - качественный двухканальный компрессор от компании Behringer[12]

Рисунок 4.9 – MDX2600 V2

- многофункциональный двухканальный компрессор;

- встроенные Expander/Gate, Compressor/Limiter, De-Esser и Peak Limiter;

- отношение сигнал/шум: 115 дБ;

- функции Interactive Knee Adaptation, Auto Attack/Release, Interactive Gain Control;

- деэссер с возможностью адаптации к мужским и женским голосам;

- функция Side-Chain;

Коммутатор TP-Link TL-SF1024D[18]

Рисунок 4.10 – TP-Link TL-SF1024D

Порты Fast Ethernet: 24

Коммутационная матрица: 4.8 Гбит/с;

Данный коммутатор используется для соединения коммутаторов с ПК.

MTX88 AUDAC Матричный аудио коммутатор [21]:

Рисунок 4.11 – MTX88 AUDAC

- 8 линейных выходов (балансное стерео) на разъемах 3-pin Terminal Block для подключения внешних усилителей мощности.

- 2 микрофонных входа на XLR 3-pin с регуляторами уровня сигнала (-50 дБ… +0 дБ), LEDиндикаторами состояния, регуляторами уровня тона (ВЧ/СЧ/НЧ) и кнопками подачи фантомного питания DC 15 В.

- Встроенный мониторный динамик для прослушивания любого из каналов без подключения наушников.

- Порты Ethernet (TCP/IP) и RS232 для интеграции в прочие системы (например, СОУЭ) и удаленного управления.

4.2 Подключение устройств

Для записи звука инструментов используются 240 микрофонов RODE NT2-A, установленных на специальных регулируемых стойках. Микрофоны по 16 подключаются к коммутатору MOTU Stage-B16 используя XLR-3-pin кабели. Таких подключений 15.

32 микрофона Sennheiser MKH 20-P48 расположены на потолке и по периметру для записи хоровых выступлений и звука сцены с разных позиций. Подключается к MOTU Stage-B16 используя XLR-3-pin кабели. Таких подключений 2.

16 микрофонов AKG D7S используются для индивидуальной записи вокалистов. Подключается к MOTU Stage-B16 используя XLR-3-pin кабели.

Так как коммутатор MOTU Stage-B16 включает в себя микшер, это позволяет сократить количество подключений к основному микшеру. Управление параметрами микширования и обработки сигналов происходит через Web-приложение. Подключение для управления происходит через Ethernet, с помощью ПК. Так как. устройств много, целесообразно использовать коммутатор Ethernet TP-Link TL-SF1024D для подключения и управления с одного или нескольких ПК.

Для подключения к основному микшеру используется по 4 выхода с каждого коммутатора.

После микширования на основном микшере SOUNDCRAFT Vi1000, сигнал проходит устройства обработки сигналов и поступает на MTX88 AUDAC матричный аудио коммутатор.

Сигналы с коммутатора поступают на кроссовер и аудиовыход. Сигнал кроссовера СЧ-ВЧ поступает на 2 коммутатора и далее на 32 акустические системы QSC K12.2. Сигнал кроссовера НЧ также поступает на коммутатор, к которому подключены 8 сабвуферов INVOTONE DSX12SA. Усиление не требуется так как сабвуфер имеет встроенный усилитель. Аудиовыход может применятся для подключения оборудования для трансляций или записи.

ПК применяется для передачи музыки, перебивок и звуковых сигналов на основной коммутатор при помощи линейного входа. ПК также используется как консоль для управления микшерами в коммутаторах MOTU Stage-B16.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Важнейшим звеном в организации работы по охране труда в студии является разработка, утверждение и согласование инструкций по охране труда, которые определяют порядок и условия безопасного проведения репетиций и музыкальных занятий в студии.

Мероприятия сводятся к созданию удобных условий труда и к защите исполнителей и персонала от поражения электрическим током, от травм, вызванных падением плохо закрепленных звукопоглощающих конструкций, частей технологического оборудования, от пожарной опасности.

Обстоятельствами, ухудшающими условия труда исполнителей и работников студийных аппаратных, являются недостаточная освещенность (общее освещение должно создавать освещенность не менее 50 люкс на горизонтальных поверхностях, однако для уверенного чтения текста необходимо обеспечить освещенность не менее 75-125 люкс, а еще лучше до 200 люкс), отклонение температуры и относительной влажности воздуха в студии от комфортных, недостаточно чистый воздух. Комфортными атмосферными условиями для исполнителей и персонала обычно считают температуру воздуха летом 22-25 градусов при относительной влажности 70-50 %. Объем воздуха в студии должен сменяться 5-7 раз за один час. Эти условия обеспечиваются действием системы кондиционирования воздуха.

Для снижения уровня опасности пребывания в помещении на потолке студии установлены датчики дыма и приборы экстренного тушения возгорания. В помещении студии, а также в ее коридорах установлены дополнительные пожарные сигнализации и обеспечен быстрый и удобный доступ к огнетушителям, располагающихся на стенах помещений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вывод большого количества людей из студийного помещения обеспечивается просторными коридорами и широкими дверьми. А также, указателями направления выхода, располагающихся на стенах и схем по эвакуации из здания.

Весь служебный персонал студии должен проходить обязательный инструктаж по технике безопасности.

Все сотрудники и посетители малой музыкальной студии подвергаются воздействию вредных и опасных факторов производственной среды, таких как электромагнитное поле, статическая электроэнергия, шум, вибрация. Меры безопасности в музыкальной студии устанавливают требования к состоянию воздуха, вентиляции, освещенности, уровню шума, звукоизоляции, правила поведения в целях предотвращения возникновения возгорания, задымления, пожара, а также правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

К работе звукорежиссером допускается специалист соответствующей квалификации, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной работе.

Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего места; если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести его в порядок; кроме того, нужно убедиться в наличии свободного подхода к рабочему месту, а также исправности пола в рабочей зоне.

Перед включением звукотехнического оборудования в электрическую сеть звукооператору следует визуально проверить исправность розетки, вилки, а также электрических шнуров и кабелей, используемых для питания оборудования и подсоединений между собой всех устройств.

Опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень шума и вибрации;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания, может пройти через тело человека (например, при случайном контакте с оголенными, неизолированными проводами);

- незащищенные токоведущие части оборудования;

- перенапряжение зрительного анализатора при длительной работе за экраном монитора;

- длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что может привести к статическим перегрузкам;

- ионизирующие и неионизирующие излучения, источниками которых являются мониторы персональных компьютеров;

- статическое электричество;

Фактором, ускоряющим утомление персонала, является просматривание частей будущей программы при повышенной по сравнению с естественной интенсивностью звука. Уровень интенсивности звука достигает 100...110 дБ, что близко к болевому порогу (120 дБ над порогом слышимости). Поэтому длительность смены ограничивается обычно 6 часами, с перерывом после трех часов работы.

Заключение

В ходе данной курсовой работы рассмотрели вопросы проектирования и расчет большой студии со зрителями. Данная студия является крупной и требует значительные меры по звукоизоляции и использованию звукопоглощающих материалов. Дополнительное поглощение представлено Щитами Бекеши. Данные щиты могут быть спроектированы для разных сценариев работы, а их размещение влияет на характеристики поглощения.

Разработали структурную схему электрического тракта. Нашли частотную зависимость времени реверберации проектируемой студии. Высчитали расчеты среднего и общего поглощения. Нашли зависимость коэффициента разных видов звукопоглощения от частоты. Рассчитали требуемые значения площади звукопоглощающих материалов. По расчетам, отклонение значения времени реверберации не превышает требуемого более чем на +-5%

Список использованных источников

1. Муравьев В.В., Кореневский С.А., Мищенко В.Н. Устройства              СВЧ-систем телекоммуникаций (усилители, смесители, генераторы). – Мн.: БГУИР, 2007. – 71 с.

2. Ирина Алдошина., Рой Приттс., Музыкальная акустика учебник для высших учебных заведений – «Композитор • Санкт-Петербург» 2006 – 720 с.

3. Звукопоглощающие материалы для низких частот, щиты бекеши - Часть 11 [Электронный ресурс] / http://aovox.com/creativework/550, 2018

4. СП 309.1325800.2017 Свод правил. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования / docs.cntd.ru/document/556686921, 2018

5. https://musicmarket.by/product/mikrofon-akg-d7s

6. https://djshop.by/behringer-a500.html

7. https://www.amd.by/catalog/audiotexnika/koncertnaya-akustika/qsc-k12-2

8. https://musicmarket.by/product/mikshernyy-pult-dynacord-powermate-2200-3

9. http://audio-video.ru/catalog/kommutacionnoe-av-oborudovanie/usiliteli-raspredeliteli/vm-1120

10. https://musicmarket.by/product/graficheskiy-ekvalayzer-behringer-fbq3102hd

11. https://www.dj-store.ru/oborudovanie/zvukovaya_apparatura/krossovery/

12. https://musicmarket.by/product/kompressor-geyt-limiter-behringer-mdx2600-v2

13. https://pop-music.ru/anonsy/soundcraft-vi1000-novyy-tsifrovoy-mikshernyy-pult/

14. Методические указания к курсовой работе «Акустическое оформление студий звукового и телевизионного вещания» 
БГУИР

15. https://neopix.ru/goods/MOTU-Stage-B16-Scenicheskij-kommutator-16-XLR-mikrofonnyh-vhodov-8-XLR-linejnyh-vyhodov-2-AES-EBU

16. https://catalog.onliner.by/microphones/rode/nt2a

17. https://www.dj-store.ru/oborudovanie/mikrofony/ instrumentalnye/teatralno-khorovye/11916_sennheiser-mkh-20-p48.html

18. https://www.21vek.by/switches/tplink_tlsf1024d.html

19. http://audac-sound.ru/catalog/audio-matricy/mtx88

20. https://musicbase.ru/item/444915

21. http://audac-sound.ru/catalog/audio-matricy/mtx88