СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Характеристика студии звукового вещания.	6

1.1 Исходные данные:	6

1.2 Анализ требований:	6

2 Выбор и обоснование параметров студии.	7

2.1 Выбор оптимальных геометрических размеров студии	7

2.2 Выбор оптимального времени реверберации	9

3 Расчет акустического оформления студии.	10

4 Разработка структурной схемы электрического тракта.	12

5 Мероприятия по охране труда.	16

Заключение	18

Список использованных источников	19

Приложение А. План АСБ  	20

Приложение Б. Эскиз развертки студии с указанием звукопоглощающих материалов 	21

Приложение В. Структурная схема звукового тракта 	22

ВВЕДЕНИЕ

В деле записи звука важным является не только оборудование, но и помещение, в котором происходит запись. К настоящему времени найдены оптимальные способы избавится от шумов, искажений и нелинейности характеристик помещений, в которых происходит запись.

Одним из основных этапов проектирования является подбор размеров помещения, материалов для звукопоглощения и изменения параметров реверберации комнаты.

После выбора звукопоглощающих материалов приступают к непосредственным расчетам. Суть их сводится к тому, чтобы путем варьирования площадей, занимаемых выбранными материалами подобрать такой общий фонд звукопоглощения студии, при котором в ней будет обеспечен оптимум реверберации.

Важной составляющей студии также является используемое оборудование. Характерной особенностью студий подобных размеров является большое количество микрофонов и устройств воспроизведения.

Существуют стандарты по проектированию концертных студий с рядом рекомендаций. Наличие зрителей накладывает дополнительные ограничения на комнату, а также требует соблюдения ряда правил размещения зрителей.

Современные студии включают в себя, как правило, следующие помещения:

- студийное помещение, или тон-зал (для исполнения и записи музыки и речи), в котором размещаются исполнители и микрофоны;

- контрольная комната, или микшерная, где установлены основные виды аппаратуры для записи и обработки звука (микшерные пульты, контрольные агрегаты, компьютерные рабочие станции и др.) и где находится рабочее место звукорежиссера;

- техническая аппаратная, в которую выносятся некоторые виды аппаратуры, например, стойки с усилителями и др.

В студиях должны быть обеспечены все акустические характеристики концертных залов: оптимальное время реверберации в разных частотных диапазонах, однородная структура звукового поля, требуемый уровень шумов, а также другие объективные параметры, которые важны для слухового восприятия музыкальных и речевых программ.

В данной работе рассматривается проектирование большой музыкальной студии со зрителями.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДИИ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ.

1.1 Исходные данные:

Согласно заданному варианту №14, в курсовом проекте рассчитываются параметры большой музыкальной студии со зрителями;

- Объём: 22000м3;

- Количество исполнителей: 250;

- Количество зрителей: 500;

1.2 Анализ требований:

Для заданной большой студии необходимо рассчитать её объём с учетом требований для различных оркестров. Наиболее требовательным к пространству для исполнителей является духовой оркестр.

Классификация и основные параметры студий и помещений прослушивания установлены соответствующими нормативными документами.

Ближайшими параметрами для заданной большой музыкальной студии является:

- l×b=40×25 м – линейные размеры студии;

- S=1000 м2 – площадь пола студии;

- h=14 м – высота студии;

- V=13000 м3 – объём студии;

- nисп=250 – максимальное количество исполнителей;

- nзри=250 – максимальное количество зрителей;

- Tопт=2.0-2.3 с –время реверберации на частоте 1000 Гц;

- ∆T=±0.2 с – допустимое отклонение времени реверберации, от оптимального.

Так как заданные параметры большой студии значительно больше рекомендуемой студии классификатором, полученные результаты будут значительно отличаться от рекомендуемых.

2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТУДИИ.

2.1 Выбор оптимальных геометрических размеров студии

Связь между количеством исполнителей nисп и объемом студии задается нормами проектирования или различными эмпирическими формулами.

За оркестровую единицу G принимают объём, необходимый при той акустической мощности, которую создаёт флейта. Остальные инструменты характеризуются числами, показывающими, скольким флейтам они эквивалентны в отношении требуемого объёма.

Число приведенных оркестровых единиц, приходящееся в среднем на одного исполнителя духового оркестра G` =5;

Таким образом минимальный объём для размещения оркестра:

Vоркестра=10∙nисп∙G`=10∙250∙5=12500 м3 (1)

Объём на одного зрителя должен составлять не менее 10 м3

Vзрителя=10∙nзрителей=10∙500=5000 м3 (2)

Vmin=Vоркестра+Vзрителя=17500 м3 (3)

Так как заданный объём 22000 м3 больше минимального требуемого, увеличивать объём для комфортного размещения исполнителей и зрителей не требуется.

Определив объем студии, решают вопрос о её форме и линейных размерах.

Соотношение линейных размеров студии l, b и h рекомендуется брать близкими к золотому сечению:

| lb=bh=2 | (4) |
| --- | --- |

Тогда линейные размеры связаны с объёмом соотношениями:

l=1.6∙3V=28*16=44,8 м

b=3V= 28 м (5)
 h=0.6∙3V=0.6∙28=16.8 м

При проверке полученных размеров получены данные:

V=lbh=48.8∙28∙16.8=21073 м3, что отличается от исходной на -926 м3, что значительно. Также отклонения от золотого сечения для l/b составили 13.6%, а для b/h составили 16.4%, что незначительно уходит за пределы рекомендуемых значений отклонения.

Для соответствия исходным условиям, расчет производился по следующим формулам:

| l=3V∙24=39,6268 м b=l2=28,02 м h=l2=19,8 м | (6) |
| --- | --- |

В результате округления: l=39,6 м, b=28 м, h=19,8 м.

Отклонение объёма от исходного 45,76 м3, отклонения от золотого сечения для l/b и b/h составили меньше 0,01%

Для улучшения акустических характеристик помещения рекомендуется избегать формы параллелепипеда. Также из-за наличия зрителей рекомендуется создание уклона для повышения видимости сцены с задних рядов[4].

Преобразуя форму помещения с сохранением объёма, был добавлен искусственный уклон.

Рисунок 3.1 – Полученная новая форма студии

Для пересчета потребуются данные о желаемой длине нижней части, и высота задней части комнаты.

Относительно параллелепипеда изменяется длинна верхней части

| lверхн=lбазовое∙h-(lниз∙h)h+hбок+lниз=42,5 м | (7) |
| --- | --- |

Объём помещения при этом не изменяется.

Собственные резонансные частоты помещения в форме прямоугольного параллелепипеда связаны с его линейными размерами l, b, h соотношением:

| f0=C02ml2+nb2+ph2 | (8) |
| --- | --- |

С0 – скорость звука в воздухе; m=10, n=20, p=30 – любые целые числа.

Используя ПО Matcad, был построен спектр резонансных частот комнаты. Амплитуда в данном случае отражает количество совпадений частот при вычислении резонансной частоты.

Рисунок 2.1 – Полученный спектр резонансных частот

2.2 Выбор оптимального времени реверберации

К настоящему времени установлено, что для студий и залов объёмом свыше 2000 м3 оптимальное время реверберации не зависит от объёма, однако в сильной степени зависит от стиля произведений и характера их исполнения.

Поскольку студия не предназначена для исполнения музыки какого-либо одного стиля, компромиссом является Т = 1,7 с.

3 РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДИИ.

Так как студия обладает значительным размером значительно превышающим 3000 м3, то Tопт принимается равным 1.7 с.

Расчёт ведётся на оптимум Бекеши Топт одинаковый для всех частот.

S - общая площадь всех внутренних ограничиваемых поверхностей студии:

S=2lb+2lh+2bh

S=2∙39.6∙28+2∙39.6∙19.8+2∙28∙19.8=4894.56 м2 (9)

Зная объём комнаты и оптимальное время реверберации находят величину αср:

αср=1-e- V6∙T∙S=0.35575 (10)

Определим значение общего поглощения А:

A=αср⋅Sc=0,35575⋅4894,56=1741,23 (11)

Таблица 3.1 – Результаты расчета среднего и общего поглощения

| F,Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т,c | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| acp | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| А | 1741,23 | 1741,23 | 1741,23 | 1741,23 |

Рисунок 3.1 – Данные звукопоглощения различных материалов

Таблица 3.2 – Таблица расчета добавочного звукопоглощения

| Наименование материалов | Кол-во | Частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | α(A) | A | α(A) | A |  | α(A) | A |  | α(A) | A |
| Слушатели | 500 | 0,33 | 165 | 0,41 | 205 |  | 0,44 | 220 |  | 0,46 | 230 |
| Стул мягкий | 500 | 0,05 | 25 | 0,09 | 45 |  | 0,12 | 60 |  | 0,13 | 65 |
| Ковер | 634 | 0,08 | 88,704 | 0,24 | 266,112 |  | 0,57 | 632,016 |  | 0,69 | 765,072 |
| Дверь | 10 | 0,1 | 1 | 0,11 | 1,1 |  | 0,1 | 1 |  | 0,08 | 0,8 |
| Стена оштукатур-енная | 2677 | 0,04 | 107,0784 | 0,05 | 133,848 |  | 0,06 | 160,6176 |  | 0,08 | 214,1568 |
| Деревянный пол, потолок | 1487,4 | 0,15 | 166,32 | 0,11 | 121,968 |  | 0,1 | 110,88 |  | 0,07 | 77,616 |
| Итого: | 4894,6 |  | 553,1024 |  | 773,028 |  |  | 1184,514 |  |  | 1352,645 |
| Требуемое |  |  | 1741,23 |  | 1741,23 |  |  | 1741,23 |  |  | 1741,23 |
| Добавочное |  |  | 1188,128 |  | 968,202 |  |  | 556,7164 |  |  | 388,5852 |
| Щит Бекеши | 1195 | 0,87 | 1174,5 | 0,72 | 972 |  | 0,4 | 540 |  | 0,3 | 405 |
| ППГЗ | 0,4 | 160 | 0,6 | 240 | 0,85 |  | 340 | 0,82 |  | 328 | 0,4 |
| Общее поглощение |  |  | 1771,5599 |  | 1801,1231 |  |  | 1769,7386 |  |  | 1738,0355 |
| acp |  | 0,361944 |  | 0,367984 |  |  | 0,36157256 |  |  | 0,35509535 |  |
| Т,c |  | 1,669918 |  | 1,706175 |  |  | 1,66774584 |  |  | 1,63100921 |  |
| Разница в T |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 0,032 |  |  | 0,068 |  |
| Процент отклонения |  | 1,76 |  | -0,36 |  |  | 1,897 |  |  | 4,058 |  |

Щиты Бекеши[3] представляют собой деревянные рамы достаточно внушительных габаритов, закрытые с одной стороны мембраной из туго натянутого авиационного полотна, клеенкой или тонким ДВП, оргалитом и т.д. Рама крепится на стене в месте пучности низких частот. Между стеной и мембраной должно быть расстояние порядка 10-20 см. В этот промежуток устанавливается звукопоглощающий материал в виде плиты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм.

ППГЗ успешно применяются в студиях звукозаписи, кинотеатрах (в том числе домашних), многопрофильных залах, а также в аэропортах и на вокзалах, в офисах, залах переговоров, торговых залах магазинов, больничных помещениях, гостиницах и домах отдыха.

Схема размещения щита расположена в приложении Б.

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАКТА.

Микрофон – Для записи концерта, и большого количества исполнителей размещают большое количество микрофонов по периметру сцены, в некоторых случаях напротив исполнителей. Одним из рекомендуемых микрофонов является микрофон вокальный класса Hi-End для сцены и записи в студии динамический суперкардиоидный AKG D7S[5]

Рисунок 4.1 – AKG D7S

Особенности:

- динамический вокальный микрофон;

- частотный диапазон - 70 Гц - 20 кГц;

- чувствительность - 2.6 mV/Pa

- диаграмма направленности - суперкардиодида;

- разъем - XLR (M);

- вес - 0.32 кг.

Yamaha MGP24X[13] – 24-канальный аналоговый микшерный пульт с 16 микрофонными предусилителями D-Pre, 24 линейными входами, 6 AUX-входами, 2 посылами эффектов, возможностью воспроизведения и управления iPod/iPhone.

Рисунок 4.2 – Yamaha MGP24X

Основные характеристики:

- Компрессия каждого канала со специальными поворотными регуляторами

- Простое управление сложными функциями DSP

- Гибридные стереоканалы

- Ревербератор REV-X с 3 различными типами

- Цифровой процессор SPX с 16 передовыми эффектами

- 31-полосный графический эквалайзер на стерео шине

- USB-порт для подключения iPod или iPhone

- Прочный металлический корпус

- Встроенный универсальный блок питания (100 – 240 В)

В качестве Акустической системы используется QSC K12.2.

Рисунок 4.3 – Концертная акустика QSC K12.2

- Вес колонок – 17.7 кг

- Выходная мощность (HF) – 225 Вт

- Количество динамиков	2

- Количество полос	2

- Линейный аудиовход	1

- Макс. звуковое давление (SPL)	132 дБ

- Размеры колонок	602 x 356 x 350 мм

- Симметричные (балансные) входы	2 (XLR)

- Усилитель	встроенный

- Частотный диапазон	45 — 20 000 Гц

VM-1120 – профессиональный, высокопроизводительный усилитель-распределитель от Kramer. Позволяет разделить два входящих аудио сигнала (стерео) на 10 или 20 (моно) одинаковых выходов. Разъемы XLR, позволяют использовать балансный сигнал, подаваемый с профессионального музыкального оборудования, что обеспечивает универсальность применения.

Рисунок 4.4 – VM-1120

Графический эквалайзер Behringer FBQ3102HD

Рисунок 4.5 – Behringer FBQ3102HD

- профессиональный 31-полосный стереоэквалайзер для концертов и студии;

- встроенный подавитель эффекта обратной связи;

- операционные усилители 4580 с низким уровнем шума;

- отдельный выход на сабвуфер с регулируемой частотой кроссовера;

- фильтры высоких и низких частот;

- светодиодный индикатор из 12 сегментов для контроля уровня входного сигнала;

- функция работы в обход устройства при отсутствии питания;

- серво-балансные входы и выходы с разъемами TRS 1/4" и позолоченными XLR.

MDX2600 V2 - качественный двухканальный компрессор от компании Behringer

Рисунок 4.6 – MDX2600 V2

- многофункциональный двухканальный компрессор;

- встроенные Expander/Gate, Compressor/Limiter, De-Esser и Peak Limiter;

- отношение сигнал/шум: 115 дБ;

- функции Interactive Knee Adaptation, Auto Attack/Release, Interactive Gain Control;

- деэссер с возможностью адаптации к мужским и женским голосам;

- функция Side-Chain;

Звуковая карта Focusrite Clarett:

Рисунок 4.7 – Focusrite Clarett:

- Предусилители, позаимствованные у классической линейки ISA

- Динамический диапазон: 116dB A/D и 118dB D/A

- Новейшая технология Thunderbolt обеспечивает задержку интерфейса в 1 мс

- Частота дискретизации 24 бит/ 192 кГц

Для записи звука используются 240 микрофонов, установленных на специальных регулируемых стойках. По проводам данные передаются на режиссерский пульт в комнату контроля. Еще 10 микрофонов установлены в зале и используются ведущими.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Важнейшим звеном в организации работы по охране труда в студии является разработка, утверждение и согласование инструкций по охране труда, которые определяют порядок и условия безопасного проведения репетиций и музыкальных занятий в студии.

Мероприятия сводятся к созданию удобных условий труда и к защите исполнителей и персонала от поражения электрическим током, от травм, вызванных падением плохо закрепленных звукопоглощающих конструкций, частей технологического оборудования, от пожарной опасности.

Обстоятельствами, ухудшающими условия труда исполнителей и работников студийных аппаратных, являются недостаточная освещенность (общее освещение должно создавать освещенность не менее 50 люкс на горизонтальных поверхностях, однако для уверенного чтения текста необходимо обеспечить освещенность не менее 75-125 люкс, а еще лучше до 200 люкс), отклонение температуры и относительной влажности воздуха в студии от комфортных, недостаточно чистый воздух. Комфортными атмосферными условиями для исполнителей и персонала обычно считают температуру воздуха летом 22-25 градусов при относительной влажности 70-50 %. Объем воздуха в студии должен сменяться 5-7 раз за один час. Эти условия обеспечиваются действием системы кондиционирования воздуха.

Для снижения уровня опасности пребывания в помещении на потолке студии установлены датчики дыма и приборы экстренного тушения возгорания. В помещении студии, а также в ее коридорах установлены дополнительные пожарные сигнализации и обеспечен быстрый и удобный доступ к огнетушителям, располагающихся на стенах помещений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вывод большого количества людей из студийного помещения обеспечивается просторными коридорами и широкими дверьми. А также, указателями направления выхода, располагающихся на стенах и схем по эвакуации из здания.

Весь служебный персонал студии должен проходить обязательный инструктаж по технике безопасности.

Все сотрудники и посетители малой музыкальной студии подвергаются воздействию вредных и опасных факторов производственной среды, таких как электромагнитное поле, статическая электроэнергия, шум, вибрация. Меры безопасности в музыкальной студии устанавливают требования к состоянию воздуха, вентиляции, освещенности, уровню шума, звукоизоляции, правила поведения в целях предотвращения возникновения возгорания, задымления, пожара, а также правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

К работе звукорежиссером допускается специалист соответствующей квалификации, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной работе.

Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего места; если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести его в порядок; кроме того, нужно убедиться в наличии свободного подхода к рабочему месту, а также исправности пола в рабочей зоне.

Перед включением звукотехнического оборудования в электрическую сеть звукооператору следует визуально проверить исправность розетки, вилки, а также электрических шнуров и кабелей, используемых для питания оборудования и подсоединений между собой всех устройств.

Опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень шума и вибрации;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания, может пройти через тело человека (например, при случайном контакте с оголенными, неизолированными проводами);

- незащищенные токоведущие части оборудования;

- перенапряжение зрительного анализатора при длительной работе за экраном монитора;

- длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что может привести к статическим перегрузкам;

- ионизирующие и неионизирующие излучения, источниками которых являются мониторы персональных компьютеров;

- статическое электричество;

Фактором, ускоряющим утомление персонала, является просматривание частей будущей программы при повышенной по сравнению с естественной интенсивностью звука. Уровень интенсивности звука достигает 100...110 дБ, что близко к болевому порогу (120 дБ над порогом слышимости). Поэтому длительность смены ограничивается обычно 6 часами, с перерывом после трех часов работы.

Заключение

В ходе данной курсовой работы рассмотрели вопросы проектирования и расчет большой студии со зрителями. Данная студия является крупной и требует значительные меры по звукоизоляции и использованию звукопоглощающих материалов. Дополнительное поглощение представлено Щитами Бекеши. Данные щиты могут быть спроектированы для разных сценариев работы, а их размещение влияет на характеристики поглощения.

Разработали структурную схему электрического тракта. Нашли частотную зависимость времени реверберации проектируемой студии. Высчитали расчеты среднего и общего поглощения. Нашли зависимость коэффициента разных видов звукопоглощения от частоты. Рассчитали требуемые значения площади звукопоглощающих материалов. По расчетам, отклонение значения времени реверберации не превышает требуемого более чем на +-5%

Список использованных источников

1. Муравьев В.В., Кореневский С.А., Мищенко В.Н. Устройства              СВЧ-систем телекоммуникаций (усилители, смесители, генераторы). – Мн.: БГУИР, 2007. – 71 с.

2. Ирина Алдошина., Рой Приттс., Музыкальная акустика учебник для высших учебных заведений – «Композитор • Санкт-Петербург» 2006 – 720 с.

3. Звукопоглощающие материалы для низких частот, щиты бекеши - Часть 11 [Электронный ресурс] / http://aovox.com/creativework/550, 2018

4. СП 309.1325800.2017 Свод правил. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования / docs.cntd.ru/document/556686921, 2018

5. https://musicmarket.by/product/mikrofon-akg-d7s

6. https://djshop.by/behringer-a500.html

7. https://www.amd.by/catalog/audiotexnika/koncertnaya-akustika/qsc-k12-2

8. https://musicmarket.by/product/mikshernyy-pult-dynacord-powermate-2200-3

9. http://audio-video.ru/catalog/kommutacionnoe-av-oborudovanie/usiliteli-raspredeliteli/vm-1120

10. https://musicmarket.by/product/graficheskiy-ekvalayzer-behringer-fbq3102hd

11. https://www.dj-store.ru/oborudovanie/zvukovaya_apparatura/krossovery/

12. https://musicmarket.by/product/kompressor-geyt-limiter-behringer-mdx2600-v2

13. https://muz.by/katalog/zvukovoe-oborudovanie/mikshernye-pulty/yamaha-mgp24x/